# Task 03

## Calculate Subnet Information

Given:

192.168.30.0/24

Divide the network into 4 equal subnets.

Determine:

- New prefix

- Subnet mask

- Number of subnets

- Usable hosts per subnet

- Network address

- First host

- Last host

- Broadcast address

Complete:

| Subnet | Network | First Host | Last Host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.30.0 | 192.168.30.1 | 192.168.30.62 | 192.168.30.63 |
| 2 | 192.168.30.64 | 192.168.30.65 | 192.168.30.126 | 192.168.30.127 |
| 3 | 192.168.30.128 | 192.168.30.129 | 192.168.30.190 | 192.168.30.191 |
| 4 | 192.168.30.192 | 192.168.30.193 | 192.168.30.254 | 192.168.30.255 |

## Identify the Subnet

For each IP address, determine its subnet information.

| IP Address | Mask | Network | First Host | Last Host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.10.35 | /26 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| 192.168.10.89 | /26 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 192.168.10.220 | /26 | 192.168.10.192 | 192.168.10.193 | 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |
| 192.168.10.151 | /26 | 192.168.10.128 | 192.168.10.129 | 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |